Note Has 2.5 seconds of calibration so no motion

/*

MPU-9250/6500 Connections

VCC -> 5V

GND -> GND

SDA -> SDA

SCL -> SCL

*/

#include <Wire.h>

const int MPU_ADDR = 0x68;

const float GYRO_SCALE = 131.0; // ±250°/s range

float yaw = 0;

float gyroZOffset = 0;

unsigned long prevTime = 0;

void setup() {

Wire.begin();

Serial.begin(9600);

// Initialize MPU

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1

Wire.write(0);     // Wake up

Wire.endTransmission();

calibrateGyro();

prevTime = micros();

}

void loop() {

// Read gyro Z-axis

int16_t rawGyroZ = readGyroZ();

float gyroZ = (rawGyroZ - gyroZOffset) / GYRO_SCALE;

// Calculate delta time

unsigned long currentTime = micros();

float dt = (currentTime - prevTime) / 1000000.0;

prevTime = currentTime;

// Integrate angular velocity to get yaw

yaw += gyroZ * dt;

Serial.print("Yaw: ");

Serial.println(yaw, 2);

delay(10);

}

int16_t readGyroZ() {

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x47); // GYRO_ZOUT_H

Wire.endTransmission(false);

Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 2, true);

return Wire.read() << 8 | Wire.read();

}

void calibrateGyro() {

Serial.println("Calibrating gyro... Keep sensor stationary!");

delay(1000);

long total = 0;

for(int i = 0; i < 1000; i++) {

total += readGyroZ();

delay(1);

}

gyroZOffset = total / 1000.0;

Serial.print("Calibration offset: ");

Serial.println(gyroZOffset);

}