TEST CODE

int buzzerPin = 29;         // Buzzer connected to digital pin 29

bool beepActive = false;    // Control flag for beep mode

unsigned long previousMillis = 0;

const long beepInterval = 500;  // 500ms beep toggle interval

// State variables for 3-second cycle

enum State { OFF, ON };

State currentState = OFF;

unsigned long stateStartTime = 0;

const long stateInterval = 3000; // 3 seconds per state

void setup() {

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

digitalWrite(buzzerPin, LOW); // Ensure buzzer starts off

stateStartTime = millis(); // Initialize state timing

}

void loop() {

unsigned long currentMillis = millis();

// Handle state transitions every 3 seconds

if (currentMillis - stateStartTime >= stateInterval) {

// Toggle state

currentState = (currentState == OFF) ? ON : OFF;

stateStartTime = currentMillis;

if (currentState == ON) {

beepActive = true; // Enable beeping

previousMillis = currentMillis; // Reset beep timer

} else {

beepActive = false; // Disable beeping

digitalWrite(buzzerPin, LOW); // Ensure buzzer is off

}

}

// Handle beep toggling when active

if (beepActive) {

if (currentMillis - previousMillis >= beepInterval) {

previousMillis = currentMillis;

digitalWrite(buzzerPin, !digitalRead(buzzerPin));

}

}

}

HEADER FILE FOR POTENTIAL IMPLEMENTATION

#ifndef Buzzer_h

#define Buzzer_h

#include <Arduino.h>

class Buzzer {

public:

Buzzer(int pin) : buzzerPin(pin), beepActive(false), previousMillis(0) {}

void init() {

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

}

void update() {

if (beepActive) {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

digitalWrite(buzzerPin, !digitalRead(buzzerPin));

}

}

}

void startBeep() {

beepActive = true;

previousMillis = millis();

digitalWrite(buzzerPin, HIGH); // Start with immediate beep

}

void stopBeep() {

beepActive = false;

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

}

void setInterval(unsigned long newInterval) {

interval = newInterval;

}

private:

int buzzerPin;

bool beepActive;

unsigned long previousMillis;

unsigned long interval = 500; // Default 500ms interval

};

#endif

#include "Buzzer.h"

// Create buzzer instance on pin 29

Buzzer myBuzzer(29);

void setup() {

myBuzzer.init();

}

void loop() {

myBuzzer.update(); // Must call this regularly

// Example trigger - replace with your actual triggers

if (someCondition) {

myBuzzer.startBeep();

}

if (anotherCondition) {

myBuzzer.stopBeep();

}

// Rest of your code...

}