#include <Wire.h>

const int leftencoderApin = 2;

const int leftencoderBpin = 3;

const int rightencoderApin = 18;

const int rightencoderBpin = 19;

const int leftdirpin = 11;

const int rightdirpin = 12;

const int leftpwmpin = 9;

const int rightpwmpin = 10;

int leftencoderpulse = 0;

int rightencoderpulse = 0;

// distance variables

double ipr = 18.85; // inches per revolution

double tpr = 900; // ticks per revolution

int targetangle = 0;

double targetdistance = 67;

int pwm = 100; // pwm motor power

// PID variables

double error = 0; // set speed - actual speed

double eI = 0; // integral error

double eD = 0;  // derivative error

double prev_error = 0;

const float Kp = 1.2;  // proportional gain

const float Ki = 0.3;  //integral gain

const float Kd = 0;  // derivative gain

float omega = 0;

float vL = 0;

float vR = 0;

int i = 0; // for motor start delay

const float wheelbase = 13.7; // inches

// Gyro Variables

const int MPU_ADDR = 0x68;

const float GYRO_SCALE = 131.0; // ±250°/s range

float yaw = 0;

float gyroZOffset = 0;

unsigned long prevTime = 0;

void setup()

{

Wire.begin();

Serial.begin(9600);

pinMode(leftencoderApin, INPUT); //input_pullup to print to serial monitor..?

pinMode(leftencoderBpin, INPUT);

// Left encoder interrupts

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(leftencoderApin), ALeadingLeft, RISING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(leftencoderBpin), BLeadingLeft, RISING);

// Right encoder interrupts

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rightencoderApin), ALeadingRight, RISING);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rightencoderBpin), BLeadingRight, RISING);

pinMode(leftdirpin, OUTPUT);

pinMode(rightdirpin, OUTPUT);

pinMode(leftpwmpin, OUTPUT);

pinMode(rightpwmpin, OUTPUT);

analogWrite(leftpwmpin, 0);

analogWrite(rightpwmpin, 0);

// Gyro setup

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1

Wire.write(0);     // Wake up

Wire.endTransmission();

calibrateGyro();

prevTime = micros();

delay(2000); // Allows the serial monitor to connect before robot starts

}

void loop()

{

// clockwise forward motion

// digitalWrite(leftdirpin, HIGH);

// digitalWrite(rightdirpin, LOW);

//unsigned long clock = millis();

//computePID();

//analogWrite(leftpwmpin, 255-pwm-45);

// // start delay on motors

// if(i < 1)

// {

//   delay(2000);

//   i++;

// }

//analogWrite(rightpwmpin, pwm);

if(i < 1)

{

targetangle = yaw + 90;

i++;

}

computePID();

rotateRobotRight();

//Serial.print("left encoder pulse: ");

// Serial.println(leftencoderpulse);

// //Serial.print("right encoder pulse: ");

// Serial.println(rightencoderpulse);

// Read gyro Z-axis

int16_t rawGyroZ = readGyroZ();

float gyroZ = (rawGyroZ - gyroZOffset) / GYRO_SCALE;

// Calculate delta time

unsigned long currentTime = micros();

float dt = (currentTime - prevTime) / 1000000.0;

prevTime = currentTime;

// Integrate angular velocity to get yaw

yaw -= gyroZ * dt;

Serial.print("Yaw: ");

Serial.println(yaw, 2);

}

void stopMotors()

{

digitalWrite(leftdirpin, HIGH);

digitalWrite(rightdirpin, LOW);

analogWrite(leftpwmpin, 255);

analogWrite(rightpwmpin, 0);

}

void ALeadingLeft()

{

if(digitalRead(leftencoderBpin) == LOW)

{

leftencoderpulse--;

}

else

{

leftencoderpulse++;

}

}

void BLeadingLeft()

{

if(digitalRead(leftencoderApin) == LOW)

{

leftencoderpulse++;

}

else

{

leftencoderpulse--;

}

}

void ALeadingRight()

{

if(digitalRead(rightencoderBpin) == LOW)

{

rightencoderpulse++;

}

else

{

rightencoderpulse--;

}

}

void BLeadingRight()

{

if(digitalRead(rightencoderApin) == LOW)

{

rightencoderpulse--;

}

else

{

rightencoderpulse++;

}

}

void computePID()

{

error = targetangle - yaw;

eI = eI + error; // integral error

eD = prev_error - error; // derivative error

prev_error = error;

// limit overflow of intergral error

if (eI > 200)

{

eI = 0;

}

omega = Kp * error + Ki * eI + Kd * eD; // calculating rate of change of angle (rad/s)

if (omega >= 100) // limit max

{

omega = 100;

}

else if (omega <= 0) // limit min

{

omega = 0;

}

}

void rotateRobotRight()

{

vL = ((omega * wheelbase) / 2);

vR = ((omega * wheelbase) / 2);

if(targetangle > yaw)

{

digitalWrite(leftdirpin, HIGH);

digitalWrite(rightdirpin, HIGH);

analogWrite(leftpwmpin, 255-(vL*0.152) - 45);

analogWrite(rightpwmpin, 255-(vR*0.152));

} else

{

stopMotors();

}

}

int16_t readGyroZ()

{

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x47); // GYRO_ZOUT_H

Wire.endTransmission(false);

Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 2, true);

return Wire.read() << 8 | Wire.read();

}

void calibrateGyro()

{

Serial.println("Calibrating gyro... Keep sensor stationary!");

delay(1000);

long total = 0;

for(int i = 0; i < 1000; i++) {

total += readGyroZ();

delay(1);

}

gyroZOffset = total / 1000.0;

Serial.print("Calibration offset: ");

Serial.println(gyroZOffset);

}